2021-2022学年第2学期

数字系统设计工程实践

(课号: 103D47B01)

实 验 报 告

| 实验名称： | DDS波形发生器 |
| --- | --- |

| 学 院 | 信息科学与工程学院 |
| --- | --- |
| 班 级 | 阳明2班 |
| 姓 名 | 熊 康 |
| 学 号 | 206001232 |
| 指导教师 | 张 跃 军 |
| 完成时间 | 2022.03.24 |

目   录

一、实验任务与要求	3

1.1 实验目的	3

1.2 实验设备与元器件	3

1.3 实验内容	3

二、系统原理与方案设计	3

2.1  DDS原理	3

2.1.1 工作过程	4

2.1.2 改变输出信号的频率	4

2.1.3 相位累加器	4

2.1.4 正弦查询表	4

2.1.5  DDS参数计算	4

2.1.6  DDS的特点	5

2.2  方案设计	5

2.2.1  方案设计结构	5

2.2.2  正弦查询表	6

2.2.3  计算器	6

2.2.4  信号频率控制器	7

2.2.5  输出控制器	7

2.2.6  方案参数的确定	7

2.3  方案仿真	8

三、系统实现与实验结果分析	8

四、结论	9

五、附录	10

- 实验任务与要求

1.1 实验目的

学习利用EDA技术和FPGA技术实现DDS波形发生器的设计。

1.2 实验设备与元器件

- DSE-V数字电路实验平台   1台；

- 计算机                   1台；

- Quartus II 软件            1套。

1.3 实验内容

利用FPGA+DAC，设计一个DDS信号发生器。

- 分辨率优于10Hz；

- ROM表长度10位、位宽8位；

- 时钟频率：10MHz；

- 输出最高频率时，每个输出周期不少于20个数据点；

- 显示信号频率/频率控制字（可切换,十六进制显示）；

- 直接输入频率控制字设置频率；

- 用最少的N和M实现。

- 系统原理与方案设计

2.1  DDS原理

图1  DDS基本结构框图

2.1.1 工作过程

将存于数表中的数字波形,经D/A转换器和滤波，形成模拟量波形。

2.1.2 改变输出信号的频率

- 改变查表寻址的时钟频率, 改变输出波形的频率；

- 改变寻址的步长，改变输出信号的频率—DDS；

- 步长即为对数字波形查表的相位增量.由累加器对相位增量进行累加，累加器的值作为查表地址；

- 设相位累加器的位宽为N, Sin表的大小为2p，累加器的高P位用于寻址Sin表；

- 时钟频率为fc, 若累加器按步进M累加直至溢出，称M为频率控制字。

图2  信号频率控制原理图

2.1.3 相位累加器

DDS系统的核心是相位累加器，它由一个加法器和一个相位寄存器组成；每来一个时钟，相位寄存器以步长增加，相位寄存器的输出与频率控制字(M)相加，然后输入到正弦查询表地址上。

2.1.4 正弦查询表

正弦查询表包含一个周期正弦波的数字幅度信息，每个地址对应正弦波中 0~360o 范围的一个相位点。查询表把输入的地址相位信息映射成正弦波幅度的数字量信号，驱动DAC，输出模拟量。

公式：	 x=sina×pi/180×1024+128  	（2.1）

2.1.5  DDS参数计算

相位寄存器每经过2N/M 个 fC 时钟后回到初始状态，相应地正弦查询表经过一个循环回到初始位置，整个DDS系统输出一个正弦波。

- 输出正弦波频率：

fout=Mfc2N 	（2.2）

- M与输出fout和fC之间的关系:

M=fout×2N/fc     (0<M<2N-1)   	（2.3）

- DDS的最小分辨率通常用频率增量来表示频率合成器的分辨率。

∆fmin=fc2N     M=1 	（2.4）

这个增量也就是最低的合成频率。

- DDS的最大合成频率最高的合成频率受奈奎斯特抽样定理的限制。

fmax=fc2 	（2.5）

在实际运用中，为了保证信号的输出质量，输出频率不要高于时钟频率的33%,以避免混叠或谐波落入有用输出频带内。

2.1.6  DDS的特点

存在以下优点：

- 超宽的相对宽带；

- 超高的捷变速率（可实现跳频）；

- 超细的分辨率；

- 相位的连续性；

- 输出波形灵活；

- 可编程全数字化。

但存在杂散大的缺点。相位累加器相位舍位误差造成的杂散；幅度量化误差（由存储器有限字长引起）造成的杂散和DAC非理想特性造成的杂散。

频率上限目前还只能达到数百兆（主要是受DAC速度的限制）。

2.2  方案设计

2.2.1  方案设计结构

主体根据图1进行具体设计，此外为实现DAC，将DAC基准时钟与系统基准时钟信号clk相连。

| clk | 系统基准时钟信号输入 |
| --- | --- |
| rst | 系统重置信号输入 |
| clkm | 频率控制字脉冲信号输入 |
| car | 频率控制字位运算控制 |
| control | 数码管显示控制 |
| out | 数码管输出 |
| q | 数字波形输出 |

表1 输入输出量说明

图3  方案设计结构图

2.2.2  正弦查询表

| 图4 功能模块正弦查询表 | 图5 .mif文件属性 |
| --- | --- |

图6  正弦查询表.mif文件

通过公式（2.1），运用excel表格操作得到正弦数据后，新建.mif文件，导入数据，得到正弦查询表。

2.2.3  计算器

图7 功能模块计算器

通过寄存器和公式（2.2）运算实现计算频率控制字和输出频率。clk频率控制字脉冲输入，rst模块重置，car频率控制字进位控制，num显示频率控制字，fren显示输出频率。

2.2.4  信号频率控制器

图8 功能模块信号频率控制器

根据原理2.1.2设计得到信号频率控制器。通过输入基准时钟频率clk和频率控制字M，得到当前输出频率fre。rst实现模块重置。

2.2.5  输出控制器

图9 功能模块输出控制器

通过control输出控制端，来实现对频率控制字M和输出频率fren的选择性输出。rst实现模块重置。clk为基准时钟信号。

2.2.6  方案参数的确定

一、相位累加器的位宽N：

在本次设计中，通过改变频率控制字M来实现改变输出频率。所以相位累加器的位宽N在设计时就被固定了。为了实现最小N和M，也为了实现分辨率优于10Hz，则根据式(2.2)得当M=1时，使fout<10，即1072N<10，所以N≥20。就是说N最小可取20。

二、输出频率的显示：

以Hz为单位，最低频率时M=1约9.5Hz，用一个数码管；最高频率高8位采样周期中每次采样应至少经过2820=12.8个周期，也就是说，M应为52428时，最高输出频率为500KHz，需要使用5个数码管，则在输出低频时不能显示小数位。

那么如果考虑在输出低频时，多用1个数码管显示小数位，就需要有一个进位标志。但在DSE-EP205目标板上，具有DAC模块的模式三和模式五只有5个数码管可供显示输出频率。而且LED灯不受系统控制，所以进位标志无法实现，即只能显示整数位。

2.3  方案仿真

图10  方案仿真图

分析：由图可知，通过输入基准时钟信号clk，q输出正弦波。当clkm输入脉冲后，频率控制字M增加，输出频率增加，输出波形变密。当rst为0时，系统重置，符合要求。

- 系统实现与实验结果分析

| 图11 | 图12 | 图13 | 图14 |
| --- | --- | --- | --- |

一、测试输出频率显示：

1. 系统刚开始如图11所示，目标板选择模式5，数码管后5位（从右往左数5个）显示为0，按钮输入皆为0。

2. 图12所示，打开系统（最右侧按钮为1，rst=1），频率控制字加1（左侧第3个按钮按一次），数码管显示控制选择显示频率控制字（右侧第3个按钮为1，control=1），当前显示频率控制字M=1。

3. 图13所示，数码管显示控制选择显示输出频率（control=0），当前显示输出频率为9Hz。

4. 图14所示，实际输出频率为9.5Hz，在“方案参数的确定”中讨论了小数位的实现，所以只考虑显示整数位，符合要求。

| 图15 | 图16 | 图17 | 图18 |
| --- | --- | --- | --- |

5. 图15所示，当前显示频率控制字M=2。

6. 图16所示，当前显示输出频率为19Hz（数码管16进制，“13”表示16+3=19）。

7. 图17所示，实际输出频率为19.1Hz，相对误差为0.5%，符合要求。

| 图19 | 图20 | 图21 | 图22 |
| --- | --- | --- | --- |

8. 图18所示，当前显示频率控制字M=64。

9. 图19所示，当前显示输出频率为610Hz（十六进制262）。

10. 图20所示，实际输出频率为611.2Hz，相对误差为0.2%。 通过这三组数据可以发现，输出频率越大，数码管显示的频率误差越小。

二、分析系统分辨率：由图14可知，当N=1，M=1时，系统最小输出频率为9.5Hz，即分辨率为9.5Hz，优于19Hz。此时N为20，M为1。

三、分析输出最高频率时，每个输出周期不少于20个数据点：即高8位采样周期中每次采样应至少经过2820=12.8个周期，也就是说，M应为52428（二进制1100_1100_1100_1100）（十六进制CCCC），而此时的最高频率为499992.37Hz≈500KHz，频率字调整如图21所示，输出图像如图22所示。此时N为20，M为52428。

四、结论

通过本次实验熟练掌握EDA技术和FPGA技术，并能实现DDS波形发生器的设计。

可以通过频率控制字改变输出频率，实现分频的目的。再通过查询正弦查询表，能够实现变化信号的不同频率地周期性输出。然后经过DAC处理后，从数字量转变成模拟信号。再通过增加计算和输出显示模块，还能增加各种显示输出功能。但唯一遗憾地是，在硬件限制的情况下，不能够实现小数位的显示。

五、附录

- /********************************************************************

- Author:  熊康

- E-mail： 1390000666@qq.com

- Device:  DSE-EP2C5

- Tool:    Quartus 9.0

- Function:（计算器）计算频率控制字和输出频率

- Version: 2022-3-17 v1.0

- ******************************************************************/

- module count(clk,rst,num,car,fren);

- input clk,rst,car;

- output reg [19:0] num;

- output reg [19:0] fren;

- always @(posedge clk or negedge rst) begin

- //用于控制频率控制字

- if(!rst)

- num <= 0;

- else

- if(!car)

- num <= num + 1; //M+1

- else

- num <= {num[18:0],1'b0}; //M*2

- end

- always @(negedge clk or negedge rst) begin

- if(!rst)

- fren <= 0;

- else

- //计算输出频率

- fren[19:0] <= (num * (10000000 >> 18) >>2);

- end

- endmodule

- /********************************************************************

- Author:  熊康

- E-mail： 1390000666@qq.com

- Device:  DSE-EP2C5

- Tool:    Quartus 9.0

- Function:相位寄存器

- Version: 2022-3-17 v1.0

- ******************************************************************/

- module phase(clk,rst,M,fre);

- input clk,rst;

- input [19:0] M; //M：频率控制字

- output reg [7:0] fre;  //输出的相位

- reg [19:0] N;  //相位寄存

- always @(posedge clk or negedge rst) begin

- if(!rst)

- N <= 0;

- else begin

- N <= N + M;

- fre[7:0] <= N[19:12];

- end

- end

- endmodule

- /********************************************************************

- Author:  熊康

- E-mail： 1390000666@qq.com

- Device:  DSE-EP2C5

- Tool:    Quartus 9.0

- Function:输出控制器(用于控制输出频率控制字和输出频率)

- Version: 2022-3-24 v1.0

- ********************************************************************/

- module print(clk,M,fren,control,out);

- input [19:0] M;

- input [19:0] fren;

- input clk,control;

- output reg [19:0] out;

- always @(posedge clk) begin

- if(control==1)

- out[19:0] <= M[19:0];

- else

- out[19:0] <= fren[19:0];

- end

- endmodule

- /********************************************************************

- Author:  熊康

- E-mail： 1390000666@qq.com

- Device:  DSE-EP2C5

- Tool:    Quartus 9.0

- Function:正弦查询表

- Version: 2022-3-24 v1.0

- ********************************************************************/

- `timescale 1 ps / 1 ps

- module sinphase (

- address,

- clock,

- q);

- input   [7:0]  address;

- input     clock;

- output  [9:0]  q;

- `ifndef ALTERA_RESERVED_QIS

- `endif

- tri1      clock;

- `ifndef ALTERA_RESERVED_QIS

- `endif

- wire [9:0] sub_wire0;

- wire [9:0] q = sub_wire0[9:0];

- altsyncram  altsyncram_component (

- .clock0 (clock),

- .address_a (address),

- .q_a (sub_wire0),

- .aclr0 (1'b0),

- .aclr1 (1'b0),

- .address_b (1'b1),

- .addressstall_a (1'b0),

- .addressstall_b (1'b0),

- .byteena_a (1'b1),

- .byteena_b (1'b1),

- .clock1 (1'b1),

- .clocken0 (1'b1),

- .clocken1 (1'b1),

- .clocken2 (1'b1),

- .clocken3 (1'b1),

- .data_a ({10{1'b1}}),

- .data_b (1'b1),

- .eccstatus (),

- .q_b (),

- .rden_a (1'b1),

- .rden_b (1'b1),

- .wren_a (1'b0),

- .wren_b (1'b0));

- defparam

- altsyncram_component.clock_enable_input_a = "BYPASS",

- altsyncram_component.clock_enable_output_a = "BYPASS",

- altsyncram_component.init_file = "demo.mif",

- altsyncram_component.intended_device_family = "Cyclone II",

- altsyncram_component.lpm_hint = "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",

- altsyncram_component.lpm_type = "altsyncram",

- altsyncram_component.numwords_a = 256,

- altsyncram_component.operation_mode = "ROM",

- altsyncram_component.outdata_aclr_a = "NONE",

- altsyncram_component.outdata_reg_a = "CLOCK0",

- altsyncram_component.widthad_a = 8,

- altsyncram_component.width_a = 10,

- altsyncram_component.width_byteena_a = 1;

- endmodule